Ladislav Cserep  - KAMENÁRSTVO CSEREP, Ruská 27, 076 77 Ruská, IČO: 45645281

TECHNICKÁ SPRÁVA

Názov stavby:		VEREJNÝ CINTORÍN – VÝSTAVBA KOLUMBÁRIA FORMOU

JEDNOSTRANNEJ URNOVEJ STENY S KAPACITOU 12 SCHRÁNOK

Miesto stavby:		Zemplínska Nová Ves — cintorín

Katastrálne územie:

Predmetom projektu je výstavba kolumbária na verejnom cintoríne v Zemplínskej Novej Vsi, realizovaného ako jednostranná urnová stena s celkovým počtom 12 schránok.

Urnová stena bude osadená na betónovom základe, ktorý bude obložený žulovými doskami v hrúbke 30 mm a spoje vyplnené silikónom. Na betónový základ bude umiestnený podstavec hrúbky 50 mm, na ktorý budú následne osadené urnové schránky. Schránky budú realizované v 4 blokoch vedľa seba a v 3 radách nad sebou.

V jednom rade je navrhnutých 4 schránky, každá schránka má rozmery vhodné pre uloženie          4 štandardných úradných urn, ktorých všetky viditeľné vnútorné strany budú leštené. Schránky budú zlepené k sebe a zároveň oddelené medzi sebou ako vertikálne, tak horizontálne.

Povrchová, viditeľná strana schránok bude zakončená textovou doskou farebne odlíšenou od ostatných prvkov (podstavec, nadstavec, prvky vymedzujúce bloky), a každá schránka bude uzatvorená 2 ks poistnými skrutkami (dočasné uzavretie).

Urnová stena bude z hornej, zadnej a oboch bočných strán obklopená žulou hrúbky 30 mm v rovnakej farbe, ako urnové schránky, a vyleštenou, čím vznikne elegantný a harmonický vizuálny celok.

ROZMERY ŽULOVÝCH OBKLADOV BETÓNOVÉHO ZÁKLADU

(PREDNÁ a ZADNÁ STRANA):						dĺžka – 2 080 mm

šírka – 500 mm

hrúbka – 30 mm

ROZMERY ŽULOVÝCH OBKLADOV BETÓNOVÉHO ZÁKLADU

(BOČNÉ STRANY):							dĺžka – 450 mm

šírka – 500 mm

hrúbka – 30 mm

ROZMER ŽULOVÉHO PODSTAVCA:					dĺžka – 2 150 mm

šírka – 600 mm

hrúbka – 50 mm

MINIMÁLNY VNÚTORNÝ ROZMER SCHRÁNKY:			šírka – 300 mm

výška – 360 mm

hĺbka – 380 mm

ROZMER TEXTOVEJ DOSKY:						výška – 415 mm

šírka – 375 mm

hrúbka – 20 mm

ROZMER BOČNÝCH ŽULOVÝCH OBKLADOV:				dĺžka – 1 380 mm

šírka – 420 mm

hrúbka – 30 mm

ROZMER ZADNÉHO ŽULOVÉHO OBKLADU:				dĺžka – 1 380 mm

šírka – 1 650 mm

hrúbka – 30 mm

ROZMER ŽULOVÉHO NADSTAVCA:					dĺžka – 1 700 mm

šírka – 550 mm

hrúbka – 30 mm